Mineralisch gebundene Dämmschüttung für belastbare Estrichböden

Redaktion:

WALDECKER PR GmbH

Büro für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ansprechpartner:

Janine Ebenau

Kronenstraße 60

40217 Düsseldorf

E-Mail:	ebenau@waldecker-pr.de

Internet:	www.waldecker-pr.de

swisspor Deutschland GmbH

Ansprechpartnerin Marketing

Anna Schlüter

Am Bosenberg 7

59227 Ahlen

Telefon: 	++49 (02382) 8085-0

Fax: 	++49 (02382) 8085-33

E-Mail:	anna.schlueter@swisspor.com

Internet:	www.swisspor.com/de-de

Mit swissporBOARD GS WD 130 R stellt swisspor Deutschland seine mineralisch gebundene Wärme- und Trittschalldämmschüttung für den Einbau unter Estrichen vor. Sie verfügt über eine hohe Trittschalldämmung und Druckfestigkeit für belastete, mit Fußbodenheizung kombinierbare Estrichböden. Sie wird überwiegend aus recyceltem Styropor hergestellt.

Die Dämmschüttung besteht aus Polystyrol-Schaumgranulat (überwiegend aus recyceltem EPS) und einem mineralischen Bindemittel. Sie wird vor Ort mit rund 45 l/m3 Wasser angemischt und kann als Wärme- und Trittschalldämmung genutzt werden. Die Verarbeitungszeit liegt bei rund 40 Minuten und die Verarbeitungstemperatur zwischen 5 und 35 °C. Nach etwa 24 Stunden ist die Schüttung begehbar. Die Belegreife für den Estrich wird bei einem Feuchtegehalt unter 15 % erzielt.

Die swissporBOARD GS WD 130 R erfüllt die Anforderung einer „gebundenen Schüttung“ nach DIN 18560-2:2022-08 und eignet sich aufgrund seiner Druckfestigkeit auch für höher belastete Bodenaufbauten. Die Mindesteinbaudicke beträgt 25 mm (bzw. 25 mm über Rohr). Die Einsatzbereiche liegen breit gefächert bei Fußböden, Dachböden, Flach- und Steildächern sowie Poolhinterfüllungen – sowohl im Neubau als auch bei der Sanierung.

Weitere Informationen zum Produkt und Unternehmen sind auf der Webseite zu finden swisspor.com/de-de .

swissporBOARD GS WD 130 R wird schnell und einfach vor Ort mit Wasser angemischt und ist sofort einsatzbereit.

Bild: swisspor Deutschland GmbH, Ahlen