Redaktion:

WALDECKER PR GmbH

Büro für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ansprechpartner:

Janine Ebenau

Kronenstraße 60

40217 Düsseldorf

E-Mail:	ebenau@waldecker-pr.de

Internet:	www.waldecker-pr.de

swisspor Deutschland GmbH

Ansprechpartnerin Marketing

Anna Schlüter

Am Bosenberg 7

59227 Ahlen

Telefon: 	++49 (02382) 8085-0

Fax: 	++49 (02382) 8085-33

E-Mail:	anna.schlueter@swisspor.com

Internet:	www.swisspor.com/de-de

Premium-Produktfamilie von swisspor

Kunststoff-Dichtungsbahn mit hoher Verarbeitungssicherheit

ExtruPol ist eine direkt bewitterbare FPO-Dach- und Dichtungsbahn mit Glasvlieseinlage auf Polyethylen-Basis und einer rutschhemmenden Oberfläche. Sie wurde speziell als langlebige und zuverlässige Abdichtung für unterschiedlichste Unterkonstruktionen entwickelt und deckt ein breites Einsatzspektrum ab.

Die Produktfamilie ExtruPol von swisspor Deutschland GmbH umfasst PE-basierte FPO-(Flexible Polyolefin) Dach- und Dichtungsbahnen. Sie werden gemäß DIN EN 13956 hergestellt und sind für die Heißluftverschweißung ohne zusätzliche chemische Nahtvorbehandlung ausgelegt. Durch das breite Schweißfenster von ca. 425–580 °C ermöglichen sie ein zuverlässiges und stabiles Schweißnahtverfahren auch unter wechselnden Witterungsbedingungen. Eine zusätzliche Aktivierung oder ein Anschleifen der Oberfläche ist nicht erforderlich, was Arbeitsabläufe vereinfacht und Zeit auf der Baustelle spart.

Die PE-basierte FPO-Rezeptur ist UV-, witterungs- und alterungsbeständig sowie wurzelfest gemäß FLL-Richtlinie. Sie eignet sich für dauerhaft exponierte Dachflächen. Die Glasvlieseinlage unterstützt die Maßstabilität und erleichtert das Handling bei der Verlegung. Damit ist die Produktfamilie eine technisch leistungsfähige und wirtschaftliche Alternative für Abdichtungen von Balkonen und Wohngebäuden bis hin zu großflächigen Flachdächern im Gewerbe- und Industriebau. Erhältlich ist das Dichtungsbahn-System in den Ausführungen M, MK, KSK und F. Je nach Variante werden unterschiedliche Anforderungen berücksichtigt, wie: Trinkwasseranwendungen, höhere Windlasten, selbstklebende Verlegung oder lose beziehungsweise geklebte Verlegung unter Auflast. Die Dichtungsbahnen stehen in den Farben Lichtgrau, Grün, Rot und Anthrazit zur Verfügung und können in individuellen Fixlängen gefertigt werden.

Weitere Informationen zur swisspor Gruppe finden sich unter swisspor.de.

Die swisspor ExtruPol Produktfamilie ist eine technisch leistungsfähige Abdichtung – vom privaten Balkon bis zum Flughafen Hamburg, wie in dem Beispiel zu sehen.

swisspor ExtruPol ist in den Farben Lichtgrau, Grün, Rot und Anthrazit sowie in verschiedenen Fixlängen erhältlich.

Bilder: swisspor Deutschland GmbH, Dankerode